课后练习

| 课程基本信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学科 | 通用技术 | 年级 | 高二 | 学期 | 春季 |
| 课题 | 《4.3 简单控制系统的设计》 |  |  |  |  |
| 教科书 | 书名：通用技术必修 技术与设计2 出版社：广东教育出版社 出版日期：2019年7月 |  |  |  |  |
| 学生信息 |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 学校 |  | 班级 |  | 学号 |
| 课后练习题目 |  |  |  |  |  |
| - 一、选择题 1.下列哪项不属于控制系统的基本要素？ A. 控制器 B. 执行器 C. 被控对象 D. 电源 2.简单开环控制系统与闭环控制系统的主要区别在于是否存在？ A. 控制器 B. 执行器 C. 反馈环节 D. 被控对象 3.下列哪种控制方式属于智能控制？ A. 手动开关控制 B. 定时开关控制 C. 光控开关控制 D. 基于人工智能的自动控制系统 4.在LED数码显示器控制系统中，被控量是什么？ A. LED数码管的电流 B. LED数码管的电压 C. LED数码管各段的亮度 D. LED数码管的颜色 5.光敏传感器控制的路灯系统中，当光线值小于设定值时，LED灯的状态是？ A. 熄灭 B. 点亮 C. 闪烁 D. 不确定 6.控制系统设计的基本过程不包括以下哪一步？ A. 确定控制目的 B. 确定被控量 C. 建立系统各环节的模型 D. 绘制产品外观图 7.下列哪项不是控制系统优化的目的？ A. 提高系统可靠性 B. 降低系统成本 C. 增加系统复杂性 D. 提高系统效率 8.在简单控制系统设计中，通常使用哪种图来表达系统的结构？ A. 流程图 B. 框图 C. 电路图 D. 结构图 9.下列哪项不属于控制系统中的干扰因素？ A. 温度变化 B. 湿度变化 C. 控制信号传输延迟 D. 被控对象材质 10.在LED数码显示器设计中，如果要显示数字“6”，需要点亮的段是（共阴极数码管）？ A. A, B, C, E, F, G B. A, B, D, E, F, G C. A, C, D, E, F, G D. B, C, D, E, F, G 二、判断题 1.控制系统的设计必须遵循科学性、创新性、安全性和实用性等基本原则。（ ） 2.开环控制系统一定比闭环控制系统简单，但控制效果也一定更差。（ ） 3.在LED数码显示器控制系统中，无论采用共阴极还是共阳极数码管，其控制原理都是相同的。（） 4.控制系统中的干扰因素总是对系统产生负面影响，必须完全消除。（ ） 5.控制系统设计完成后，无需进行测试和优化，即可直接应用于实际生产中。（ ） 三、简答题 1.请简述开环控制系统和闭环控制系统的区别，并各举一个生活中的例子。 2.在控制系统设计中，确定被控量是一个重要步骤。请说明如何确定一个控制系统的被控量，并给出一个具体例子。 3.控制系统优化是提高系统性能和可靠性的重要手段。请列举两种控制系统优化的方法，并说明其原理。 4.请描述一个你熟悉的自动控制系统，并解释其工作原理和控制过程。 5.在控制系统设计中，干扰因素是不可避免的。请列举三种可能的干扰因素，并提出相应的克服方法。 |  |  |  |  |  |